附件1：

甘肃省化工产业集中区承载能力

评估内容细则

| 项目 | 评估内容 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、规划布局（20分） | 1.集中区科学规划，满足行业发展在布局、运输、应急、安全、环保、公用设施等标准、规范要求。 | 5 | 总体规划编制单位不具有石化化工行业咨询资质的，扣2分；每有一项不符合要求的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 2.集中区化工产业发展规划符合国家化工产业政策要求，结合资源禀赋遵循园区建设对水资源、物流、安全和环境容纳和承载能力的要求。 | 5 | 产业发展规划不完全符合要求（包含安全、生态环境、节能、综合防灾减灾等章节）的，每有一项扣1分；未实施动态管理的，扣1分；产业发展未遵循园区建设对水资源、物流、安全和环境容纳和承载能力要求的，每项扣1.5分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 3.编制有《化工集中区产业发展指引》。 | 2 | 未编制《化工集中区产业发展指引》，扣2分。 | 查阅资料 |  |
|  | 4.集中区内危险化学品企业的生产、存储设备设施布局满足相关行业管理或设计规范。 | 4 | 不能满足相关行业管理或设计规范的，每发现一处扣2分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 5.园区内项目及各种配套设施（污水处理、变电站、消防站、渣场等）规划布局合理并满足相关规范要求。 | 4 | 污水处理、变电站、消防站、渣场等规划不合理或不能满足规范要求的，每项扣1分。 | 现场检查 |  |
| 二、公用基础设施（20分） | 1.集中区内建有统一集中的供水设施和中水回用管网；建有生产给水系统、消防给水及消防栓系统和备用消防水源；供水能力要满足园区内生产、生活、消防需求。 | 5 | 未建有统一集中的供水设施的，扣2分；未建有消防给水及消防栓系统和备用消防水源的，扣2分；未建有统一中水回用管网的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 2.集中区具备双电源供电条件，同时满足有一级负荷和特别重要负荷企业的供电需求，实行智能用电管理。 | 5 | 不具备双电源供电条件的，扣3分；不能同时满足有一级负荷和特别重要负荷企业的供电需求的，扣1分；没有实现用电在线监测、远程监控、远程预警和远程运维的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 3集中区统一铺设公用工程管道、供热管道、污水管道和计量用数据通讯光缆的公共管道通廊。 | 4 | 未统一铺设公用工程管道、供热管道、污水管道和计量用数据通讯光缆公共管道通廊的，扣4分（公共管道不完整的，少一项扣1分）。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 4.集中区建有统一的数字网络设施平台（监管平台）和应急通讯系统。 | 3 | 未建设统一的数字网络设施平台（监管平台）的，扣1.5分；未建设应急通讯系统的，扣1.5分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | - 配备符合安全环保生产要求的消防、应急设施和力量。 | 3 | 无消防、应急设施和力量的，扣3分；消防、应急设施和力量不能满足应急需求的，扣1.5分。 | 现场检查查阅资料 |  |
| 项目 | 评估内容 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| 三、安全生产（25分） | 1.集中区管委会应配备具有化工专业背景的负责人。 | 2 | 未按照要求配备的，扣2分。 | 查阅资料 |  |
|  | 2.至少每5年开展1次集中区整体性安全风险评估，确定集中区安全风险容量，评估布局的安全性和合理性，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。 | 2 | 超过5年以上，未再次开展集中区整体性安全风险评估的，扣2分；提出的消除、降低、管控安全风险的对策措施没有得到有效落实的，扣2分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 3.建立风险分级管控和隐患排查双重预防机制，对集中区内企业实施分级管控。 | 2 | 未建立风险分级管控和隐患排查制度的，扣2分；相关制度不完善或者落实不到位的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 4.全面加强化工企业安全管理，提高化工生产过程安全管理水平，化工生产装置定期（每3-5年）开展危险与可操作性分析（HAZOP）工作，并将分析结果应用于实际工作中。 | 2 | HAZOP分析覆盖率未达到100%的，扣1分；分析结果未应用的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 5.健全并完善集中区安全监管信息管理档案，并随着项目的进驻、建设，及时更新完善。 | 2 | 未建立安全监管信息管理档案的，扣2分；信息管理档案不健全的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 6.建立完善的门禁系统和视频监控系统，严格控制人员、危险化学品车辆进入集中区。 | 2 | 未建立门禁系统的，扣1分；未建设视频监控系统的，扣2分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 7.集中区内企业全部开展本质安全体系建设，所有企业安全生产标准化三级以上达标率达到100%。 | 3 | 有企业未开展本质安全体系建设的，或者建设成效不显著的，扣3分；安全生产标准化三级以上达标率未达到100%的，扣1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 8.严把安全准入关，制定本地区“禁限控”目录，严格控制新建光气、硝化等涉及剧毒或者危险程度较高的项目，精细化工项目开展反应风险评估。 | 2 | 未制定“禁限控”目录的，扣1分；精细化工项目未开展反应风险评估的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 9.集中区建有安全生产综合监管和应急救援指挥信息化平台，并有效运行。 | 2 | 未建设安全生产综合监管平台的，扣1.5分；未建设应急指挥平台的，扣1.5分；建成运行效果不明显的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 10.集中区编制完成生产安全事故应急预案，并建立适合产业发展的生产安全事故应急预案体系。 | 2 | 未编制完成生产安全事故应急预案的，扣1分；未建立适合本集中区发展的生产安全事故应急预案体系的，扣1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 11.集中区每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练。 | 2 | 未按要求组织综合应急演练或专项应急预案演练的，扣2分。 | 查阅资料 |  |
|  | 12.具备泄漏、火灾、爆炸等事故的应急救援力量；建有应急物资储备库。 | 2 | 不具备泄漏、火灾、爆炸等事故的应急救援力量的，扣1分；未建有应急物资储备库的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
| 项目 | 评估内容 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| 四、环境保护（25分） | 1.实施五年以上的产业规划应组织开展环境影响跟踪评价。 | 3 | 规划实施五年以上未按要求组织开展环境影响跟踪评估的，扣2分；未落实规划与建设项目环境影响评价联动机制的，扣1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 2.集中区建设污水集中处理厂并安装在线监控装置；新建、改扩建化工项目实现污水集中处理或污水集中处理设施有效依托；在保证城镇生活污水处理厂处理能力不变的前提下，现有依托城镇生活污水处理厂处理集中区生产废水的应尽快实施生活污水和工业废水分离处理；不具备排水去向且不能确保废水不外排的不得引入排放生产废水的精细化工项目；现有精细化工项目实现污水有效处理或循环利用。 | 5 | 未建设污水集中处理厂并安装在线监控装置的，扣1分；新建、改扩建化工项目未实现污水集中处理或污水集中处理设施无法有效依托的，扣1分；现有依托城镇生活污水处理厂处理生产废水而未实施改造的，扣1分；不具备排水去向且不能确保废水不外排的，引入排放生产废水精细化工项目，每个扣1分；现有精细化工项目不能实现污水有效处理或循环利用的，每个扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 3.排污口设置符合污水排放口环境信息公开技术规范和主管部门相关要求。 | 3 | 排污口设置不符合相关技术规范和主管部门相关要求的，扣3分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 4.集中区污水处理设施规模满足规划产业发展需求。 | 3 | 污水处理设施规模不能满足规划产业发展需求的，扣3分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 5.集中区内生产企业废气处理设施、污水预处理设施建成及运行率达到100%；危险废物规范化管理达标；按行业核发进度要求排污许可证核发率达到100%。 | 3 | 化工园区内生产企业废气处理设施、污水预处理设施建成及运行率达不到100%的，扣1分；危险废物规范化管理不达标的，扣1分；排污许可证核发率达不到100%的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 7.集中区要编制完成突发环境事件风险评估报告、突发环境事件应急预案；应建立适合化工园区管理的突发环境事件应急预案管理体系。 | 4 | 未编制完成突发环境事件风险评估报告，并按照评估报告要求建设和完善环境风险防控设施的，扣2分；未编制完成突发环境事件应急预案的，扣2分；未建立适合化工园区管理的突发环境事件应急预案管理体系的，扣1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 8.集中区每年至少组织一次突发环境事件应急演练；建立突发环境事件应急救援队伍；建有应急物资储备库。 | 4 | 未按要求组织应急演练的，扣1分；未建立突发环境事件应急救援队伍的，扣2分；未建有应急物资储备库的，扣1分。 | 现场检查查阅资料 |  |
| 项目 | 评估内容 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| 五、经济发展（10分） | 1.投资强度情况。 | 2 | 按照所在园区级别对应。市级在100万元/亩、省级在200万元/亩以下的，扣2分；100-150、200-250万元/亩之间的，扣1分；150和250万元/亩以上的，不扣分。 | 查验已建成和在建项目投资情况及投资门槛设定情况 |  |
|  | 2.单位产品能耗指标。 | 2 | 上一年度集中区内主要产品达不到相关能耗标准先进值要求的，扣2分；符合相关能耗标准先进值要求的，不扣分。 | 根据提供的企业有关数据进行计算 |  |
|  | 3.综合利用率达到相关要求。 | 2 | 集中区一般工业固废综合利用率未达到90%的，扣1分；中水回用率未达到40%的，扣1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 4.产业发展水平。 | 4 | 未按照产业发展规划开发建设的，扣2分；产业上下游关联度较低的，扣1分；存在不符合产业政策项目的，扣4分。 | 查阅资料 |  |
| 说明：一、评估总分100分，每一子项分值扣完为止。 二、评估得分为每一项得分累加值。 |  |  |  |  |  |
| 总体得分： |  |  |  |  |  |
| 评估结果： 评估单位：（盖章） 评估日期： |  |  |  |  |  |